ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«АТЫРАУ КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОЛЛЕДЖІ» ККММ

Бекітемін

Директордың оқу жұмысы

жөніндегі  орынбасары

________Хазтуғанова Ж.Н.

ЕМТИХАН МАТЕРИАЛДАРЫ

Мамандығы: 1201000 – «Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету,

жөндеу және пайдалану»

(шифр және атауы)

Біліктілігі: 1201123 – «Техник - механик»

(шифр және атауы)

Біліктілігі: 1201113 – «Электромеханик»

(шифр және атауы)

Курс: 	ІІ курс

Пәні: 		«Техникалық механика»

Емтиханның өткізілу түрі: Тест

Тест нұсқаларының саны: 5

Әр нұсқадағы сұрақтар саны: 25

Әр сұрақтағы жауаптар саны: 5

Әр сұрақтағы дұрыс жауаптың саны: 1

| Көшірмесі | Коды | Басып шығару | Дайындалған |  | Келісілді |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Дайындаған пән оқытушысы) М.Ш.Шаштиев |  | Колледж әдіскері Жұмағалиева А.А. |  |
|  |  |  | Күні | Қолы | Күні | Қолы |

Атырау қаласы 2020 жыл

Пәні: 	Техникалық механика

Тобы:   ТМ-18, ЭТМ-18

І-НҰСҚА:

1. Металдарды денелердің тепе-теңдік заңдарын, машина элементтерінің беріктілігінің, орнықтылығының және қаттылығының есептеулерін және машина детальдары мен механизмдердің құрылыстары мен оларды жобалау жолдарын оқытатын пән:

А. Техникалық механика;

В. Электротехника;

С. Металдар технологиясы;

Д. Математика;

Е. Барлығы дұрыс.

2. Жиылатын күш жүйесін оське проекциялау арқылы шешу әдісі қандай әдіс?

А. Графикалық әдіс;

В. Аналитикалық әдіс;

С. Зерттеу әдісі;

Д. Таблицалық әдіс;

Е. Барлығы дұрыс.

3. Қатты денеге әсер ететін бір-біріне параллель екі түзудің бойымен қарама-қарсы бағытталған, модульдері тең екі күштен тұратын күш жүйесі:

А. Жиылатын күш жүйесі;

В. Параллель күштер;

С. Еркін орналасқан күш жүйесі;

Д. Кеңістікте еркін орналасқан күш жүйесі;

Е. Қос күш.

4. Дененің көлденең қимасындағы туындаған ішкі күштік факторлар дефформацияның несін анықтайды?

А. Деформация мерзімін;

В. Деформациялаған сыртқы күшті;

С. Дене деформациясының мөлшерін;

Д. Дене деформациясының сипатын;

Е. Барлық жауап дұрыс.

5. Таза ығысуда Гук заңын сипаттайтын математикалық өрнек:

А.Ϭ = F x Ɛ;

В. ∆ℓ = ℓ x Ɛ;

С. τ = GƔ;

Д. Ϭ = N/F;

Е. – P = σ2+τ2

6. Қозғалмалы шарнирде (топса) пайда болатын реакциялар саны және оның бағыты:

А. Екі реакция, осьтердің бойымен бағытталады;;

В. Күш жүйесі және реактивтіккүш моменті;

С. Бір реакция, бетке перпендикуляр бағытталған;

Д. Ешқандай реакция туындамайды;

Е. Барлық жауап дұрыс.

7. Балканың күрделі деформациялануына үшінші мықтылық теориясы бойынша эквивалентті кернеуді анықтайтын өрнек?

А. Ϭэкв = σ2+3τ2 ;

В. Ϭэкв = 4τ2 ;

С. Ϭэкв = σ2 ;

Д.Ϭэкв = 3τ2;

Е. Ϭэкв = σ2+4τ2.

8. Тойтармалы (заклепочные), пісірілмелі, дәнекерлі және желімді жалғанулар қандай топ жалғануларына жатады?

А. Ажырамайтын;

В. Ажырамалы;

С. Алыстан қосылатын жалғану;

Д. Сыммен жалғану;

Е. Барлық жауап дұрыс.

9. Бір машинадан немесе оның ішіндегі бір звенодан шыққан энергияны екінші машинаға немесе оның ішіндегі звеноға әртүрлі механизмдер арқылы беруге арналған құрылымдар:

А. Машина;

В. Берілістер;

С. Кинематикалық қос;

Д. Иінді білік;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

10. Пайдалы әсер коэффициенті үш пайдалы әскер коэффициенттерінің көбейтіндісінен тұратын берілістің түрі, η = ητ x ηn x ηр.

А. Ременьді беріліс;

В. Тісті беріліс;

С. Фрикционды беріліс;

Д. Червякты беріліс;

Е. Бұндай беріліс болмайды.

11. Қозғалысына ешнәрсе қарсыласпайтын дене:

А. Жұмсақ дене;

В. Еркін қатты дене;

С. Майысқан дене;

Д. Қарсыласатын күрделі дене;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

12. Күштің оське проекциясының оң бағытын қалай қабылдайды?

А. Күштің бағыты мен осьтің оң бағытының арасындағы бұрыш сүйір болса;

В. Күштің бағыты мен осьтің оң бағытының арасындағы бұрыш доғал болса;

С. Күштің бағыты мен осьтің оң бағытының арасындағы бұрыш 90º болса;

Д. Күштің бағыты мен осьтің оң бағытының арасындағы бұрыш 0º болса;

Е. Барлық жауап дұрыс.

13. Қатты денег әсер ететін жазықтықта еркін орналасқан жүйесі тепе-теңдік күйде болуына керекті шарт:

А. Осы күш жүйесінің бас векторы нольге тең болуы керек;

В. Эосы күш жүйесінің бас моменті нольге тең болуы керек;

С. Осы күш жүйесінің басты векторы мен бас моменті нольге тең болу керек;

Д. Бас вектор мен бас момент нольге тең емес болуы керек;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

14. Балаканың бойлық соқылу және сығылуды беріктілігін сипаттайтын өрнек:

А. ΣPix = 0,ΣPiy = 0,ΣPiƶ = 0;

В. P = σ2+τ2;

С. ΣMix = 0, ΣMiy = 0, ΣMiƶ = 0;

Д. Ϭ = N ≤[Ϭ];

F

Е. Дұрыс жауап жоқ.

15. Біліктің өлшемдері мен ең үлкен бұрау моменті белгілі болғанда, оның мықтылығын тексеру өрнегі:

А. Ϭ = EƐ;

В. F ≥ N/[Ϭ];

С. P =     [Ϭ]    ;

σ2+τ2

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. τ = Mk ≤ [τk].

Wp

16. Ешқандай қозғалысты болдырмайтын қандай байланыс?

А. Тазаланған тіреу беті;

В. Қозғалмайтын цилиндрлі шарнир;

С. Салмақсыз созылмайтын серпінді жіп;

Д. Қатаң бекітпе (заделка);

Е. Барлық жауап дұрыс.

17. Балканың күрделі деформациялануына төртінші мықтылық теориясы бойынша эквивалентті кернеуді анықтайтын өрнек:

А. Ϭэкв = σ2;

В. Ϭэкв = 4τ2 ;

С. Ϭэкв = 3τ2 ;

Д. Ϭэкв = σ2+4τ2;

Е. Ϭэкв = σ2+3τ2.

18. Балқыған электрод пісірілетін бөліктердің арасындағы саңылауды еріген металл сұйығымен қосылып толтыра отыра пісіру тігісін жасақтайтын пісіру түрі:

А. Электрлімеханикалық пісіру;

В. Электрлідоғалы пісіру;

С. Электрлішлакты пісіру;

Д. Ультрадыбысты пісіру;

Е. Салқындай пісіру.

19. Жетектейтін звеноның бұрыштық жылдамдығының (айналу жиілігінің) жетектелетін звеноның бұрыштық жылдамдығына (айналу жиілігіне) қатынасының атауы:

А. Беріліс саны - і;

В. Үдеуі;

С. Тұралау коэффициенті;

Д. Үйкеліс коэффициенті;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

20. Құрылыс кұрделі қозғалыс беретін бөлік желінгенде ұзарып кететіндіктен қосымша кергіш құрылымның керектігі, жұмыс істегенде дыбыс шығаратын берілістің түрі

А. Червякты беріліс;

В. Ременьды беріліс;

С. Шынжырлы беріліс;

Д. Тісті беріліс;

Е. Фрикционды беріліс.

21. Тепе-теңдік күйдегі күш жүйесін тіркегеннен немесе алып-тастағаннан қатты дененің тыныштық күйі немесе қозғалу заңдылығы қалай болады?

А. Бастап өзгереді де соңынан орнығады;

В. Өзгереді;

С. Өзгермейді;

Д. Білмеймін;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

22. Қатты дене әсер ететін кеңістікте орналасқан жиылатын күш жүйесі тепе-теңдік күйде болу шарты:

А. Күштер жүйесінің үш координаттар осьтеріндегі проекциялар нольге тең

болуы керек;

В. Күштер жүйесінің бір координаттар осіндегі проекциялар қосындысы

нольге тең болуы керек;

С. Күштер жүйесінің екі координаттар осьтеріндегі проекциялар нольге тең

болуы керек;

Д. Нольге тең болуы шартты емес;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

23. Қатты денегеәскер ететін кеңістікте еркін орналасқан күш жүйесі тепе-теңдік күйде болудың шарты:

А. Берілген күш жүйесінің бас векторы ғана нольге тең болуы керек;

В. Берілген күш жүйесінің тек қана бас моменті нольге тең болуы керек;

С. Екеуі де нольге тең болуы шарт емес;

Д. Берілген күш жүйесінің бас векторы мен бас моменті нольге тең болуы

керек;

Е. Барлық жауап дұрыс.

24. Сызықтық деформация нормальды кернеуге тура прапорционал деген кімнің заңы?

А. Фарадей заңы;

В. Джоуль заңы;

С. Ньютон заңы;

Д. Бұндай заң жоқ;

Е. Ағылшын физигі Роберт Гуктың заңы.

25. Шеңбердің полярлық инерция меоментінің есептеуге керек өрнегі:

А. Wp = 0,2 x d3;

В. Jp= 0,1 x d4;

С. τ = GƔ;

Д. Ϭ = E x Ɛ;

Е. Барлық жауап дұрыс.

Құрастырған оқытушы:	               	М.Шаштиев

Пәні: 	Техникалық механика

Тобы:   ТМ-18, ЭТМ-18

ІІ-НҰСҚА:

1. Тепе-теңдік күйдегі күш жүйесін тіркегеннен немесе алып тастағаннан қатты дененің тыныштық күйі немесе қозғалу заңдылығы қалай болады?

А. Бастап өзгереді де соңынан орнығады;

В. Өзгереді;

С. Өзгермейді;

Д. Білмеймін;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

2. Қатты дене әсер ететін кеңістікте орналасқан жиылатын күш жүйесі тепе-теңдік күйде болу шарты:

А. Күштер жүйесінің үш координаттар осьтеріндегі проекциялар нольге тең

болуы керек;

В. Күштер жүйесінің бір координаттар осіндегі проекциялар қосындысы

нольге тең болуы керек;

С. Күштер жүйесінің екі координаттар осьтеріндегі проекциялар нольге тең

болуы керек;

Д. Нольге тең болуы шартты емес;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

3. Қатты денеге әсер ететін кеңістікте еркін орналасқан күш жүйесі тепе-теңдік күйде болудың шарты:

А. Берілген күш жүйесінің бас векторы ғана нольге тең болуы керек;

В. Берілген күш жүйесінің тек қана бас моменті нольге тең болуы керек;

С. Екеуі де нольге тең болуы шарт емес;

Д. Берілген күш жүйесінің бас векторы мен бас моменті нольге тең болуы

керек;

Е. Барлық жауап дұрыс.

4. Сызықтық деформация нормальды кернеуге тура прапорционал деген кімнің заңы?

А. Фарадей заңы;

В. Джоуль заңы;

С. Ньютон заңы;

Д. Бұндай заң жоқ;

Е. Ағылшын физигі Роберт Гуктың заңы.

5. Шеңбердің полярлық инерция моментінің есептеуге керек өрнегі:

А. Wp = 0,2 x d3;

В. Jp= 0,1 x d4;

С. τ = GƔ;

Д. Ϭ = E x Ɛ;

Е. Барлық жауап дұрыс.

6. Балканың көлденең қимасының майысуына, балка қимасының сол жағындағы көлденең сыртқы күштің оң бағыты:

А. Төмен;

В. Горизонтальды;

С. Жоғары;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

7. Майысу мен бұралаудың біріккен әсерінде біліктер үшін ең үлкен кернеулерді анықтайтын өрнектер:

А. Ϭ = W/4Mk;

В. Барлық жауап дұрыс;

С. Ϭэкв = √Ϭ2 + 4τ2;

Д. Ϭ = W/Mk, τ = 2W/Mk;

Е. Ϭ = Mk/W, τ =Mk/2W.

8. Шпонкалы, тісті және резьбалы жалғанулар қандай қосылысқа жатады?

А. Ажырамалы;

В. Ажырамайтын;

С. Тойтарылмалы;

Д. Желімді;

Е. Барлық жауап дұрыс.

9. Екі тісті дөңгелектер ілінісіп айналғанда, олардың тістері түйісетін нүктелер орналасқан шеңбердің аты:

А. Сыртқы шеңбер (окружность выступа);

В. Бастапқы шеңбер немесе бөлгіш шеңбер;

С. Ойық шеңбер (окружность впадин);

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Барлық жауап дұрыс.

10. Айналатын детальдар отырғызылған майыстыратын күштер мен моментті қабылдайтын детальдар:

А. Біліктер;

В. Подшипниктер;

С. Муфталар;

Д. Осьтер;

Е. Барлық жауап дұрыс.

11. Реакциясы кеңістікті өрнектейтін үш осьтің бойымен бағытталып, үш күшке жүктелген шарнир:

А. Қатаң бекітпе (заделка);

В. Тазаланған шарнир;

С. Цилиндрлік шарнир;

Д. Сфералық шарнир;

Е. Салмақсыз шарнир.

12. Қатты денеге әсер ететін бір бағыттас екі параллель күштің теңдік күші шамасы:

А. Берілген күштердің модульдерінің айырмасына тең;

В. Берілген күштердің модульдерінің көбейтіндісіне тең;

С. Берілген күштердің модульдерінің қосындысына тең;

Д. Берілген күштердің модульдерінің қосындысының жартысына тең;

Е. Барлық жауап дұрыс.

13. Кеңістіктегі денеге әсер ететін параллель күштердің теңдік күші берілген параллель күштермен салыстырғанда кеңістікте қалай орналасады?

А. Берілген күштерге параллель әрі бағыттас, модулі берілген күштердің

модульдерінің арифметикалық қосындысына тең;

В. Берілген күштерге параллель бағыты қарама-қарсы, модулі берілген

күштердің көбейтіндісіне тең;

С. Берілген күштерге перпендикуляр, модулі берілген күштердің

модульдерінің арифметикалық қосындысының жартысына тең;

Д. Теңдік күші деген ұғым жоқ;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

14. Созылу мен сығылуда статикалық шешілмейтін есептерді шығаруға қолданатын әдіс:

А. Бастапқы өлшемдер принципін пайдалану арқылы;

В. Күштердің еркіндік әсер принципін пайдалану арқылы;

С. Сызықтық деформациялану принципін пайдалану арқылы;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Қозғалыс теңдеулерін пайдалану арқылы.

15. Сақинаның полярлық кедергі моментін есептеуге керекті өрнегі:

А. Jp = 0,1d4н (1 - 24);

B. Wp = 0,2d3h (1 - 24);

С. GƔ=τ;

Д. EƐ=Ϭ;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

16. Балканың көлденең қимасының майысуында, балка қимасының оң жағындағы көлденең сыртқы күштің оң бағыты:

А. Жоғары;

В. Горизонтальды бағыт;

С. Төмен;

Д. Барлық жауап дұрыс.

Е. Дұрыс жауап жоқ.

17. Бір – бірімен біріктіріп жалғанған денелердің біреуіне берілген қозғалыс қалған денелердің қозғалыстарын сәйкестендіретін құрылым:

А. Кинематикалық жұп;

В. Кинематикалық тізбек;

С. Механизм;

Д. Машина;

Е. Барлық жауап дұрыс.

18. Тең қабырғалы үш бұрыш, төбесіндегі бұрыш - 60º, табаны – резьбаны адымына тең резьбаның түрі:

А. Дюймді резьба;

В. Метрикалық резьба;

С. Тұрбалы резьба;

Д. Трапециялы резьба;

Е. Тіреу резьбасы.

19. Беріліс саны тұрақты болмайтын, қозғалыс беретін бөлікті керуге пайдаланатын қосымша құралы бар және сыртқы өлшемдері үлкен беріліс:

А. Ременьді беріліс;

В. Тісті беріліс;

С. Фрикционды беріліс;

Д. Червякты беріліс;

Е. Барлық жауап дұрыс.

20. Айналатын детальдарды отырғызылған майыстыратын және бұрайтын күштер мен моменттерді қабылдайтын детальдар:

А. Осьтер;

В. Подшипниктер;

С. Муфталар;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Біліктер.

21. Қатты денеге әсер ететін жиылатын күштер жүйесі тепе – теңдікте болу үшін керекті шарт:

А. Күштердің геометриялық қосындысы нольге тең болуы керек;

В. Күштердің геометриялық айырмасы нольге тең болуы керек;

С. Күштердің көбейтіндісі нольге тең болуы керек;

Д. Күштер түскен денеге басқа дене әсер етуі керек;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

22. Қатты денеге әсер ететін жазықтықта орналасқан күш жүйесінің сол жазықтықтағы кез-келген нүктеге қарасты моменттерінің алгебралық қосындысының мәні:

А. Жүйенің теңдік күшінің модуліне тең;

В. Теңдік күшінің моментінің жартысына тең;

С. Жүйенің теңдік күшінің моментіне тең;

Д, теңдік күшінің модулінің жартысына тең;

Е. Барлық жауап дұрыс.

23. Серпімді денелер деформацияланғанда олардың бастапқы өлшемдерінің өзгертетіндігін есепке алмайтын қандай принцип?

А. Күштердің еркіндік әсер принципі;

В. Бастапқы өлшемдер принципі;

С. Сызықтық деформациялау принципі;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. білмеймін.

24. Кесілуде жұмыс жасайтын элементтердің беріктілік шартының өрнегі:

А. Р = √Ϭ2 + τ2;

В. E = Ϭ/Ɛ;

С. Ɛ = ∆ℓ/ℓ;

Д. Τ =  P  ≤ [τcp];

Fcp

Е. Барлық жауап дұрыс.

25. Бұралаудың рұқсат етілген айналдыру моментін қаттылық шарты бойынша анықтайтын өрнек:

А. τк = Mk ≤ [τk];

Wp

В. Τ = Ϭ;

С. Jp = 0,1d4;

Д. Wp = 0,2 x d3;

Е. [Mk] ≤ GJp[Ө].

Құрастырған оқытушы:	             	М.Шаштиев

Пәні: 	Техникалық механика

Тобы:   ТМ-18, ЭТМ-18

ІІІ-НҰСҚА:

1. Металды денелердің тепе-теңдік заңдарын, машина элементтерінің беріктігінің, орнықтылығының және қаттылығының есептеулерін және машина детальдары мен механизмдердің құрылыстары мен оларды жобалау жолдарын оқытатын пән:

А. Техникалық механика;

В. Электротехника;

С. Металдар технологиясы;

Д. Математика;

Е. Барлығы дұрыс.

2. Жиылатын күш жүйесін оське проекциялау арқылы шешу әдісі қандай әдіс?

А. Графикалық әдіс;

В. Аналитикалық әдіс;

С. Зерттеу әдісі;

Д. Таблицалық әдіс;

Е. Барлығы дұрыс.

3. Қатты денеге әсер ететін бір-біріне параллель екі түзудің бойымен қарама-қарсы бағытталған, модульдері тең екі күштен тұратын күш жүйесі:

А. Жиылатын күш жүйесі;

В. Параллель күштер;

С. Еркін орналасқан күш жүйесі;

Д. Кеңістікте еркін орналасқан күш жүйесі;

Е. Қос күш.

4. Дененің көлденең қимасындағы туындаған ішкі күштік факторлар дефформацияның несін анықтайды?

А. Деформация мерзімін;

В. Деформациялаған сыртқы күшті;

С. Дене деформациясының мөлшерін;

Д. Дене деформациясының сипатын;

Е. Барлық жауап дұрыс.

5. Таза ығысуда Гук заңын сипаттайтын математикалық өрнек:

А.Ϭ = F x Ɛ;

В. ∆ℓ = ℓ x Ɛ;

С. τ = GƔ;

Д. Ϭ = N/F;

Е. – P = σ2+τ2

6. Қозғалмалы шарнирде (топса) пайда болатын реакциялар саны және оның бағыты:

А. Екі реакция, осьтердің бойымен бағытталады;

В. Күш жүйесі және реактивтік күш моменті;

С. Бір реакция, бетке перпендикуляр бағытталған;

Д. Ешқандай реакция туындамайды;

Е. Барлық жауап дұрыс.

7. Балканың күрделі деформациялануына үшінші мықтылық теориясы бойынша эквивалентті кернеуді анықтайтын өрнек?

А. Ϭэкв = σ2+3τ2 ;

В. Ϭэкв = 4τ2 ;

С. Ϭэкв = σ2 ;

Д.Ϭэкв = 3τ2;

Е. Ϭэкв = σ2+4τ2.

8. Тойтармалы (заклепочные), пісірілмелі, дәнекерлі және желімді жалғанулар қандай топ жалғануларына жатады?

А. Ажырамайтын;

В. Ажырамалы;

С. Алыстан қосылатын жалғану;

Д. Сыммен жалғану;

Е. Барлық жауап дұрыс.

9. Бір машинадан немесе оның ішіндегі бір звенодан шыққан энергияны екінші машинаға немесе оның ішіндегі звеноға әртүрлі механизмдер арқылы беруге арналған құрылымдар:

А. Машина;

В. Берілістер;

С. Кинематикалық жұп;

Д. Иінді білік;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

10. Пайдалы әсер коэффициенті үш пайдалы әсер коэффициенттерінің көбейтіндісінен тұратын берілістің түрі, η = ητ x ηn x ηр.

А. Ременьді беріліс;

В. Тісті беріліс;

С. Фрикционды беріліс;

Д. Червякты беріліс;

Е. Бұндай беріліс болмайды.

11. Қатты денеге әсер ететін жиылатын күштер жүйесі тепе – теңдікте болу үшін керекті шарт:

А. Күштердің геометриялық қосындысы нольге тең болуы керек;

В. Күштердің геометриялық айырмасы нольге тең болуы керек;

С. Күштердің көбейтіндісі нольге тең болуы керек;

Д. Күштер түскен денеге басқа дене әсер етуі керек;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

12. Қатты денеге әсер ететін жазықтықта орналасқан күш жүйесінің сол жазықтықтағы кез-келген нүктеге қарасты моменттерінің алгебралық қосындысының мәні:

А. Жүйенің теңдік күшінің модуліне тең;

В. Теңдік күшінің моментінің жартысына тең;

С. Жүйенің теңдік күшінің моментіне тең;

Д. Теңдік күшінің модулінің жартысына тең;

Е. Барлық жауап дұрыс.

13.Серпімді денелер деформацияланғанда олардың бастапқы өлшемдерінің өзгеретіндігін есепке алмайтын қандай принцип?

А. Күштердің еркіндік әсер принципі;

В. Бастапқы өлшемдер принципі;

С. Сызықтық деформациялау принципі;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Барлық жауап дұрыс.

14. Кесілуде жұмыс жасайтын элементтердің беріктілік шартының өрнегі:

А. Р = √Ϭ2 + τ2;

В. E = Ϭ/Ɛ;

С. Ɛ = ∆ℓ/ℓ;

Д. Τ =  P  ≤ [τcp];

Fcp

Е. Барлық жауап дұрыс.

15. Бұралаудың рұқсат етілген айналдыру моментін қаттылық шарты бойынша анықтайтын өрнек:

А. τк = Mk ≤ [τk];

Wp

В. Τ = Ϭ;

С. Jp = 0,1d4;

Д. Wp = 0,2 x d3;

Е. [Mk] ≤ GJp[Ө].

16. Балканың көлденең майысуында ию моментінің оң бағыты:

А. Балкада дөңестік болмаса;

В. Балканың дөңестігі жоғары қараса;

С. Балканың дөңестігі төмен қараса;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

17. Бір немесе бірнеше звеноларға берілген қозғалыс қалған звенолардың қозғалыстарын анықтайтын кинематикалық тізбек:

А. Кинематикалық жұп;

В. Машина;

С. Механизм;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

18. Бір элементтің айналмалы қозғалысын беріліс жұбындағы екінші элементтің ілгерлемелі қозғалысына айналдыруға керек механизм:

А. Винт-гайка механизмі;

В. Кривошипты-шатунды механизм;

С. Жұдырықшалы (кулачокты) механизм;

Д. Клапанды механизм;

Е. Барлық жауап дұрыс.

19. Жай, дыбыссыз жұмыс. Өлшемдері кішкентай болса да, беріліс саны үлкен, өте ықшам және өздігінен тежелу қасиеті бар беріліс:

А. Ременьді беріліс;

В. Тісті беріліс;

С. Фрикционды беріліс;

Д. Червякты беріліс;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

20. Беріліс детальдарын ұстаушы біліктер мен осьтерге тіреу ретінде пайдаланылатын бөлік:

А. Цафпа;

В. Подшипник және өкше;

С. Дөңгелек;

Д. Қамыт;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

21. Реакциясы кеңістікті өрнектейтін үш осьтің бойымен бағытталып, үш күшке жүктелген шарнир:

А. Қатаң бекітпе (заделка);

В. Тазаланған шарнир;

С. Цилиндрлік шарнир;

Д. Сфералық шарнир;

Е. Салмақсыз шарнир.

22. Қатты денеге әсер ететін бір бағыттас екі параллель күштің теңдік күші шамасы:

А. Берілген күштердің модульдерінің айырмасына тең;

В. Берілген күштердің модульдерінің көбейтіндісіне тең;

С. Берілген күштердің модульдерінің қосындысына тең;

Д. Берілген күштердің модульдерінің қосындысының жартысына тең;

Е. Барлық жауап дұрыс.

23. Кеңістіктегі денеге әсер ететін параллель күштердің теңдік күші берілген параллель күштермен салыстырғанда кеңістікте қалай орналасады?

А. Берілген күштерге параллель әрі бағыттас, модулі берілген күштердің

модульдерінің арифметикалық қосындысына тең;

В. Берілген күштерге параллель бағыты қарама-қарсы, модулі берілген

күштердің көбейтіндісіне тең;

С. Берілген күштерге перпендикуляр, модулі берілген күштердің

модульдерінің арифметикалық қосындысының жартысына тең;

Д. Теңдік күші деген ұғым жоқ;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

24. Созылу мен сығылуда статикалық шешілмейтін есептерді шығаруға қолданатын әдіс:

А. Бастапқы өлшемдер принципін пайдалану арқылы;

В. Күштердің еркіндік әсер принципін пайдалану арқылы;

С. Сызықтық деформациялану принципін пайдалану арқылы;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Қозғалыс теңдеулерін пайдалану арқылы.

25. Сақинаның полярлық кедергі моментін есептеуге керекті өрнек:

А. Jp = 0,1d4н (1 - 24);

B. Wp = 0,2d3h (1 - 24);

С. GƔ=τ;

Д. EƐ=Ϭ;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

Құрастырған оқытушы:	             	М.Шаштиев

Пәні: 	Техникалық механика

Тобы:   ТМ-18, ЭТМ-18

ІV-НҰСҚА:

1. Қозғалысына ешнәрсе қарсыласпайтын дене:

А. Жұмсақ дене;

В. Еркін қатты дене;

С. Майысқан дене;

Д. Қарсыласатын күрделі дене;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

2. Күштің оське проекциясының оң бағытын қалай қабылдайды?

А. Күштің бағыты мен осьтің оң бағытының арасындағы бұрыш сүйір болса;

В. Күштің бағыты мен осьтің оң бағытының арасындағы бұрыш доғал болса;

С. Күштің бағыты мен осьтің оң бағытының арасындағы бұрыш 90º болса;

Д. Күштің бағыты мен осьтің оң бағытының арасындағы бұрыш 0º болса;

Е. Барлық жауап дұрыс.

3. Қатты денеге әсер ететін жазықтықта еркін орналасқан жүйесі тепе-теңдік күйде болуына керекті шарт:

А. Осы күш жүйесінің бас векторы нольге тең болуы керек;

В. Осы күш жүйесінің бас моменті нольге тең болуы керек;

С. Осы күш жүйесінің басты векторы мен бас моменті нольге тең болу керек;

Д. Бас вектор мен бас момент нольге тең емес болуы керек;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

4. Балканың бойлық созылу және сығылудың беріктігін сипаттайтын өрнек:

А. ΣPix = 0,ΣPiy = 0,ΣPiƶ = 0;

В. P = σ2+τ2;

С. ΣMix = 0, ΣMiy = 0, ΣMiƶ = 0;

Д. Ϭ = N ≤[Ϭ];

F

Е. Дұрыс жауап жоқ.

5. Біліктің өлшемдері мен ең үлкен бұрау моменті белгілі болғанда, оның мықтылығын тексеру өрнегі:

А. Ϭ = EƐ;

В. F ≥ N/[Ϭ];

С. P =     [Ϭ]    ;

σ2+τ2

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. τ = Mk ≤ [τk].

Wp

6. Ешқандай қозғалысты болдырмайтын қандай байланыс?

А. Тазаланған тіреу беті;

В. Қозғалмайтын цилиндрлі шарнир;

С. Салмақсыз созылмайтын серпінді жіп;

Д. Қатаң бекітпе (заделка);

Е. Барлық жауап дұрыс.

7. Балканың күрделі деформациялануына төртінші мықтылық теориясы бойынша эквивалентті кернеуді анықтайтын өрнек:

А. Ϭэкв = σ2;

В. Ϭэкв = 4τ2 ;

С. Ϭэкв = 3τ2 ;

Д. Ϭэкв = σ2+4τ2;

Е. Ϭэкв = σ2+3τ2.

8. Балқыған электрод пісірілетін бөліктердің арасындағы саңылауды еріген металл сұйығымен қосылып толтыра отырып пісіру тігісін жасақтайтын пісіру түрі:

А. Электрлі механикалық пісіру;

В. Электрлі доғалы пісіру;

С. Электрлі шлакты пісіру;

Д. Ультрадыбысты пісіру;

Е. Салқындай пісіру.

9. Жетектейтін звеноның бұрыштық жылдамдығының (айналу жиілігінің) жетектелетін звеноның бұрыштық жылдамдығына (айналу жиілігіне) қатынасының атауы:

А. Беріліс саны - і;

В. Үдеуі;

С. Тұралау коэффициенті;

Д. Үйкеліс коэффициенті;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

10. Құрылыс күрделі қозғалыс беретін бөлік желінгенде ұзарып кететіндіктен қосымша кергіш құрылымның керектігі, жұмыс істегенде дыбыс шығаратын берілістің түрі:

А. Червякты беріліс;

В. Ременьды беріліс;

С. Шынжырлы беріліс;

Д. Тісті беріліс;

Е. Фрикционды беріліс.

11. Реакциясы кеңістікті өрнектейтін үш осьтің бойымен бағытталып, үш күшке жүктелген шарнир:

А. Қатаң бекітпе (заделка);

В. Тазаланған шарнир;

С. Цилиндрлік шарнир;

Д. Сфералық шарнир;

Е. Салмақсыз шарнир.

12. Қатты денеге әсер ететін бір бағыттас екі параллель күштің теңдік күші шамасы:

А. Берілген күштердің модульдерінің айырмасына тең;

В. Берілген күштердің модульдерінің көбейтіндісіне тең;

С. Берілген күштердің модульдерінің қосындысына тең;

Д. Берілген күштердің модульдерінің қосындысының жартысына тең;

Е. Барлық жауап дұрыс.

13. Кеңістіктегі денеге әсер ететін параллель күштердің теңдік күші берілген параллель күштермен салыстырғанда кеңістікте қалай орналасады?

А. Берілген күштерге параллель әрі бағыттас, модулі берілген күштердің

модульдерінің арифметикалық қосындысына тең;

В. Берілген күштерге параллель бағыты қарама-қарсы, модулі берілген

күштердің көбейтіндісіне тең;

С. Берілген күштерге перпендикуляр, модулі берілген күштердің

модульдерінің арифметикалық қосындысының жартысына тең;

Д. Теңдік күші деген ұғым жоқ;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

14. Созылу мен сығылуда статикалық шешілмейтін есептерді шығаруға қолданатын әдіс:

А. Бастапқы өлшемдер принципін пайдалану арқылы;

В. Күштердің еркіндік әсер принципін пайдалану арқылы;

С. Сызықтық деформациялану принципін пайдалану арқылы;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Қозғалыс теңдеулерін пайдалану арқылы.

15. Сақинаның полярлық кедергі моментін есептеуге керекті өрнегі:

А. Jp = 0,1d4н (1 - 24);

B. Wp = 0,2d3h (1 - 24);

С. GƔ=τ;

Д. EƐ=Ϭ;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

16. Балканың көлденең қимасының майысуында, балка қимасының оң жағындағы көлденең сыртқы күштің оң бағыты:

А. Жоғары;

В. Горизонтальды бағыт;

С. Төмен;

Д. Барлық жауап дұрыс.

Е. Дұрыс жауап жоқ.

17. Бір – бірімен біріктіріп жалғанған денелердің біреуіне берілген қозғалыс қалған денелердің қозғалыстарын сәйкестендіретін құрылым:

А. Кинематикалық жұп;

В. Кинематикалық тізбек;

С. Механизм;

Д. Машина;

Е. Барлық жауап дұрыс.

18. Тең қабырғалы үш бұрыш, төбесіндегі бұрыш - 60º, табаны – резьбаны адымына тең резьбаның түрі:

А. Дюймді резьба;

В. Метрикалық резьба;

С. Тұрбалы резьба;

Д. Трапециялы резьба;

Е. Тіреу резьбасы.

19. Беріліс саны тұрақты болмайтын, қозғалыс беретін бөлікті керуге пайдаланатын қосымша құрылымы бар және сыртқы өлшемдері үлкен беріліс:

А. Ременьді беріліс;

В. Тісті беріліс;

С. Фрикционды беріліс;

Д. Червякты беріліс;

Е. Барлық жауап дұрыс.

20. Айналатын детальдарды отырғызылған, майыстыратын және бұрайтын күштер мен моменттерді қабылдайтын детальдар:

А. Осьтер;

В. Подшипниктер;

С. Муфталар;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Біліктер.

21. Балканың көлденең майысуында ию моментінің оң бағыты:

А. Балкада дөңестік болмаса;

В. Балканың дөңестігі жоғары қараса;

С. Балканың дөңестігі төмен қараса;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

22. Бір немесе бірнеше звеноларға берілген қозғалыс қалған звенолардың қозғалыстарын анықтайтын кинематикалық тізбек:

А. Кинематикалық жұп;

В. Машина;

С. Механизм;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

23. Бір элементтің айналмалы қозғалысын беріліс жұбындағы екінші элементтің ілгерілемелі қозғалысына айналдыруға керек механизм:

А. Винт-гайка механизмі;

В. Кривошипты-шатунды механизм;

С. Жұдырықшалы (кулачокты) механизм;

Д. Клапанды механизм;

Е. Барлық жауап дұрыс.

24. Жай, дыбыссыз жұмыс. Өлшемдері кішкентай болса да, беріліс саны үлкен, өте ықшам және өздігінен тежелу қасиеті бар беріліс:

А. Ременьді беріліс;

В. Тісті беріліс;

С. Фрикционды беріліс;

Д. Червякты беріліс;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

25. Беріліс детальдарын ұстаушы біліктер мен осьтерге тіреу ретінде пайдаланылатын бөлік:

А. Цафпа;

В. Подшипник және өкше;

С. Дөңгелек;

Д. Қамыт;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

Құрастырған оқытушы:	                	М.Шаштиев

«Техникалық механика» пәнінен емтихан тестілерінің жауаптары:

| Сұрақтар | І нұсқа | ІІ нұсқа | ІІІ нұсқа | ІV нұсқа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - сұрақ | А | С | А | В |
| 2 - сұрақ | В | А | В | А |
| 3 - сұрақ | Е | Д | Е | С |
| 4 - сұрақ | Д | Е | Д | Д |
| 5 - сұрақ | С | В | С | Е |
| 6 - сұрақ | С | С | С | Д |
| 7 - сұрақ | Е | Е | Е | Е |
| 8 - сұрақ | А | А | А | В |
| 9 - сұрақ | В | В | В | А |
| 10 - сұрақ | Д | Д | Д | С |
| 11 - сұрақ | В | Д | А | Д |
| 12 - сұрақ | А | С | С | С |
| 13 - сұрақ | С | А | В | А |
| 14 - сұрақ | Д | Е | Д | Е |
| 15 - сұрақ | Е | В | Е | В |
| 16 - сұрақ | Д | С | С | С |
| 17 - сұрақ | Е | Д | С | Д |
| 18 - сұрақ | В | В | А | В |
| 19 - сұрақ | А | А | Д | А |
| 20 - сұрақ | С | Е | В | Е |
| 21 - сұрақ | С | А | Д | С |
| 22 - сұрақ | А | С | С | С |
| 23 - сұрақ | Д | В | А | А |
| 24 - сұрақ | Е | Д | Е | Д |
| 25 - сұрақ | В | Е | В | В |