ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

«АТЫРАУ КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОЛЛЕДЖІ» ККММ

Бекітемін

Директордың оқу жұмысы

жөніндегі орынбасары

________Хазтуғанова Ж.Н.

ЕМТИХАН МАТЕРИАЛДАРЫ

Мамандығы: 1201000 – «Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету,

жөндеу және пайдалану»

(шифр және атауы)

Біліктілігі: 1201123 – «Техник - механик»

(шифр және атауы)

Біліктілігі: 1201113 – «Электромеханик»

(шифр және атауы)

Курс: 	ІІ курс

Пәні: 		«Металдар технологиясы»

Емтиханның өткізілу түрі: Тест

Тест нұсқаларының саны: 5

Әр нұсқадағы сұрақтар саны: 25

Әр сұрақтағы жауаптар саны: 5

Әр сұрақтағы дұрыс жауаптың саны: 1

| Көшірмесі | Коды | Басып шығару | Дайындалған |  | Келісілді |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (Дайындаған пән оқытушысы) М.Ш.Шаштиев |  | Колледж әдіскері Жұмағалиева А.А. |  |
|  |  |  | Күні | Қолы | Күні | Қолы |

Атырау қаласы 2020 жыл

Пәні: Металдар технологиясы

Тобы: ТМ-18, ЭТМ-18

І-НҰСҚА:

1. Металдарды, олардың қорытпаларын және басқа металл емес материалдарды өндіруді, өңдеуді, олардың қолданылуын және қасиеттерін оқытатын ғылым немесе пән:

А. Металдар технологиясы;

В. Физика;

С. Математика;

Д. Философия;

Е. Барлығы дұрыс.

2. Құрамында 2,14% дейін көміртегі болатын темір мен көміртегінің қорытпасы:

А. Манганин;

В. Шойын;

С. Болат;

Д. Нихром;

Е. Фехраль.

3. Мыс кенін 1550º дейін балқытқанда бөлінетін өнім:

А. Тек штейн;

В. Штейн және шлак;

С. Тек шлак;

Д. Темір және күкірт;

Е. Күкірт.

4. Болаттың қаттылығын төмендету үшін жүргізілетін толық жасыту жасағанда көміртегінің мөлшері:

А. 6,67% - ге дейін;

В. 3% - ке дейін;

С. 2% - ке дейін;

Д. 0,8% - ке дейін;

Е. 1,5% - ке дейін.

5. Түрлі сүзгілерді жасауға пайдаланатын ұнтақты материалдың түрі:

А. Антифрикционды ұнтақты материал;

В. Фрикционды ұнтақты материал;

С. Вакуумды ұнтақты материал;

Д. Магнитті ұнтақты материал;

Е. Қуысты ұнтақты материал.

6. Машина детальдарының дайындамаларын ерітіп құю арқылы даярлау әдісі:

А. Құю өндірісі;

В. Қысыммен өңдеу өндірісі;

С. Пісіру өндірісі;

Д. Металдарды өңдеу;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

7. Металдың сапасын, электродтарды, флюстерді және металдың дайындалғанын тексеру қандай тексеру әдісіне жатады?

А. Пісіру процесінде тексеру;

В. Пісіру алдында тексеру;

С. Пісіру соңынан тексеру;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Білмеймін.

8. Тісті дөңгелектердің тістерін кесуде жоғарғы өнімділікті, дәлдікті және тазалықты өңдеуді қамтамасыз ететін әдіс:

А. Әмбебап әдісі;

В. Көшіру (копирование) әдісі;

С. Төселту (обкатка) әдісі;

Д. Аралас әдісі;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

9. 16К20 токарлы-винткескіш станоктың алдыңғы бабкасының атқаратын қызметі:

А. Дайындаманы бекітуге керек;

В. Кескіштерді қозғалтуға керек;

С. Суппортты қозғауға керек;

Д. Жылдамдық қорабын оған орнатып, шпиндель білігінің айналу жиілігін

өзгертеді;

Е. Барлық жауап дұрыс.

10. 2Н135А бұрғылап тескіш станогы неше циклда жұмыс істейді?

А. Бір циклде жұмыс істейді;

В. Екі циклде жұмыс істейді;

С. Үш циклде жұмыс істейді;

Д. Бес циклде жұмыс істейді;

Е. Төрт циклде жұмыс істейді.

11. Атомдағы тәртіпсіз орналасқан дене:

А. Аморфты дене;

В. Болатты дене;

С. Металдар;

Д. Шойынды дене;

Е. Металл қорытпалары.

12. Құрамдағы 2,14 ÷ 6,67% дейін көміртегі болатын темір мен көміртегінің қорытпасы:

А. Фехраль;

В. Болат;

С. Шойын;

Д. Манганин;

Е. Нихром.

13. Металл қорытпаларын балқытып белгілі температураға салқындатқанда, оны құраушы элементтерінің бір мезгілде кристалдануының атауы:

А. Қату;

В. Эвтектика;

С. Бастап бөліну;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Білмеймін.

14. Болат бұйымдардың беткі қабатының қаттылығын жақсарту үшін көміртегімен байыту процесінің атауы:

А. Азоттау;

В. Цианиттеу;

С. Диффузиялық металдау;

Д. Цементтеу;

Е. Барлық жауап дұрыс.

15. Ағаштан түрлі бұйымдар жасардағы оның ылғалдылығы:

А. 55 ÷ 60%;

В. 45 ÷ 50%;

С. 30 ÷ 40%;

Д. 20 ÷ 30%;

Е. 8 ÷ 12%.

16. Құю өндірісінде шойынды ерітіп қалыпқа құюға арналған қондырғы:

А. Шойынмен (Вагранка);

В. Домна пеші;

С. Мартен пеші;

Д. Электрлі пеші;

Е. Барлығы дұрыс.

17. Жанатын газ, оттегі, толықтырғыш материал және флюстерді пайдаланатын қандай пісіру?

А. Доғалы пісіру және кесу;

В. Газды пісіру және кесу;

С. Нүктелі - түйіспелі пісіру;

Д. Электрлі - шлакты пісіру;

Е. Тігісті – түйіспелі пісіру.

18. Екі тістер арасындағы ойықты тістер пішініне сәйкес келетін кескіш құралдармен кесіп сәйкестендіру әдісі:

А. Әмбебап әдісі;

В. Төселту (обкатка) әдісі;

С. Көшіру (копирование) әдісі;

Д. Аралас әдісі;

Е. Барлық жауап дұрыс.

19. 16К20 токарлы-винткескіш станогының подача қорабының атқаратын қызметі:

А. Дайындаманы бекітуге керек;

В. Суппортты қозғауға керек;

С. Кескіштерді қозғалтуға керек;

Д. Резьба адымы мен керекті подачаны жасақтауға керек;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

20. Өңделетін детальды ток көзінің оң полюсы анодқа қосып, оны электролитке батырып, теріс полюсты – катодты кескіш құралға жалғап тізбекті ток көзіне қосқанда өңделетін металдан қабат бөлуге негізделген қандай жаңа өңдеу әдісі?

А. Электрлі – түйіспелі өңдеу;

В. Ультрадыбысты өңдеу;

С. Электрлі – ұшқынды өңдеу;

Д. Лазермен өңдеу;

Е. Анодты – механикалық өңдеу.

21. Серпімділік, қаттылық, тұтқырлық және тозу төзімділігін қамтитын металдардың қасиеті:

А. Механикалық қасиеті;

В. Физикалық қасиеті;

С. Химиялық қасиеті;

Д. Технологиялық қасиеті;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

22. Шойын өндіруге домна пешінде қолданылатын отын:

А. Оттегі;

В. Ағаш;

С. Кокс және табиғи газ;

Д. Тас көмір;

Е. Электр энергиясы.

23. Болаттың құрамында болатын зиянды қоспа:

А. Кремний және хром;

В. Күкірт пен фосфор;

С. Марганец және никель;

Д. Қорғасын және азот;

Е. Хром және марганец.

24. Органикалық полимерлік заттардан алынған жасанды материалдың аты:

А. Резина;

В. Металл;

С. Шихта;

Д. Пластмасса;

Е. Қож (шлак).

25. Пленка жасатушыдан, еріткіштен, пластификтордан, пигменттен, толықтырғыштан және кебуді тездеткіштерден тұратын материал:

А. Ұнтақты материал;

В. Фрикционды материал;

С. Керамикалы материал;

Д. Пластмассалы материал;

Е. Лактыбояғыш материал.

Құрастырған оқытушы: 		          М.Шаштиев

Пәні: Металдар технологиясы

Тобы: ТМ-18, ЭТМ-18

ІІ-НҰСҚА:

1. Серпімділік, қаттылық, тұтқырлық және тозу төзімділігін қамтитын металдардың қасиеті:

А. Механикалық қасиеті;

В. Физикалық қасиеті;

С. Химиялық қасиеті;

Д. Технологиялық қасиеті;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

2. Шойын өндіруге домна пешінде қолданылатын отын:

А. Оттегі;

В. Ағаш;

С. Кокс және табиғи газ;

Д. Тас көмір;

Е. Электр энергиясы.

3. Болаттың құрамында болатын зиянды қоспа:

А. Кремний және хром;

В. Күкірт пен фосфор;

С. Марганец және никель;

Д. Қорғасын және азот;

Е. Хром және марганец.

4. Органикалық полимерлік заттардан алынған жасанды материалдың аты:

А. Резина;

В. Металл;

С. Шихта;

Д. Пластмасса;

Е. Қож (шлак).

5. Пленка жасатушыдан, еріткіштен, пластификтордан, пигменттен, толықтырғыштан және кебуді тездеткіштерден тұратын материал:

А. Ұнтақты материал;

В. Фрикционды материал;

С. Керамикалы материал;

Д. Пластмассалы материал;

Е. Лактыбояғыш материал.

6. Екі қосылатын бөліктерді қыздыру немесе пластикалық деформациялау арқылы атомаралық байланысты жасақтап бөлшектенбейтін қосылыстарды жасақтау процессі:

А. Пісіру (сварка);

В. Қысыммен өңдеу;

С. Құю процесі;

Д. Пішін өзгерту процесі;

Е. Барлық жауап дұрыс.

7. Доғалы пісіру мен кесуде қорек көзінің құралы:

А. Ацетилен генераторы;

В. Пісіру трансформаторы;

С. Оттегі баллоны;

Д. Жарық сүзгілі маска;

Е. Барлық жауп дұрыс.

8. Объект, қажеттілік және көрсеткіштер жиындығы:

А. Ереже;

В. Заң;

С. Сапа;

Д. Қасиет;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

9. 16К20 токарлы – винткескіш станогында иінді біліктерді станокқа орнату үшін қолданатын қосымша құрал:

А. Үшкулакты патрон;

В. Люнеттер;

С. Төрткулакты патрон;

Д. Центрығыстырғыш;

Е. Құралбіліктер (оправки).

10. Бойлық, шетінен және көлденең әдістермен кесу қандай материалды өңдеуге қолданылады?

А. Текстолитті кесуге;

В. Пластмассаны кесуге;

С. Болатты кесуге;

Д. Шойынды кесуге;

Е. Ағашты өңдеуге.

11. Металдардың химиялық құрамына, құрылымына және өңдеу технологиясына байланысты болатын қасиеті:

А. Механикалық қасиеті;

В. Технологиялық қасиеті;

С. Химиялық қасиеті;

Д. Физикалық қасиеті;

Е. Білмеймін.

12. Шойын өндіруде пештен шартты қалыпқа келтіру белбеуінде жүретін процесс және белбеудегі температура:

А. Шихтадан ылғал ұшып шығады, температура - 400ºС;

В. Шойынның пайда болуы, температура - 1000ºС;

С. Темір тотығы таза темірге айналады, температура - 800ºС;

Д. Шойынның балқуы, температура - 1400ºС;

Е. Шлак балқиды, температура - 1400ºС.

13. Инструментальды көміртекті болаттардың маркалары:

А. Ст1, БСт2, ВСт4;

В. У7, У8А, У12, У13А;

С. Сталь 50, Сталь65Г;

Д. Ст3пс2, БСт3кп2;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

14. Пластмассаның механикалық қасиеті неге байланысты?

А. Бояғышқа байланысты;

В. Пластификаторға байланысты;

С. Қатайтқышқа байланысты;

Д. Молекула құрылысы мен қосылған қосылғышқа байланысты;

Е. Температураға байланысты.

15. Металдарды салқындай қысыммен өңдеудің кемшілігі:

А. Металдың қыттылығы төмендейді;

В. Металдың мықтылығы төмендейді;

С. Коррозияға төзімді болады;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Металдың иілгіштігі төмендейді.

16. Пісірілген металдар мен қорытпалардың жарықсыз және ақаусыз қосылыстарының сапалы түзелу қабылеттілігі:

А. Пісірілгіштік қабылеті;

В. Мықтылық қабылеті;

С. Созылғыштық қабылеті;

Д. Иілгіштік қабылеті;

Е. Барлық жауап дұрыс.

17. Өндірістегі өнімді өндіруге және жөндеу үшін жасалатын адамдардың және өндіріс жабдықтарының іс-қимылдарының жиындығы:

А. Технологиялық процесс;

В. Өндірістік процесс;

С. Технологиялық операция;

Д. Технологиялық әрекет;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

18. Металды кесіп өңдеуге негізгі қозғалыс пен беріліс (подача) қозғалысының арақатынасы:

А. Екі қозғалыс бір-біріне тең;

В. Негізгі қозғалыс подача қозғалысынан кіші болады;

С. Негізгі қозғалыс подача қозғалысынан үлкен болады;

Д. Екі қозғалыс болмайды, тек бір қозғалыс;

Е. Барлық жауап дұрыс.

19. Ілеспелі фрезерлеу әдісі қайда қолданылады?

А. Фрезерлеуде ондай әдіс жоқ;

В. Таза және қаралай өңдеуде;

С. Дайындаманы қаралай өңдеуде;

Д. Дайындамада, қабық болмай таза өңдеуде;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

20. Пластмассаны тегістеу (шлифование) жылдамдығы қандай болуы керек?

А. Кез-келген жылдамдықта;

В. 4 ÷ 5 м/сек;

С. 1,6 ÷ 2,2 м/сек;

Д. 0,8 ÷ 1,5 м/сек;

Е. 0,4 ÷ 0,5 м/сек.

21. Металл қаттылығын алмазды конус ұштығымен немесе диаметрі 1,588мм болат шарикпен анықтайтын әдіс:

А. Роквелл әдісі;

В. Бринелл әдісі;

С. Сынау әдісі;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Білмеймін.

22. Болатты оттекті – конвенторлы әдіспен өндіргенде отын ретінде қолданатын материал:

А. Газ;

В. Кокс;

С. Оттегі;

Д, Ағаш;

Е. Тас көмір.

23. Темір көміртекті қорытпа қандай температураға дейін магнитті болады?

А. 910ºС – ға дейін;

В. 768ºС – ға дейін;

С. 1000ºС – ға дейін;

Д. 1390ºС – ға дейін;

Е. 1539ºС – ға дейін.

24. Металдардың қоршаған ортаның әсерінен бүлінуінің атауы:

А. Сынуы;

В. Мықтылық;

С. Созылғыштық;

Д. Коррозия;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

25. Еріген металл мен электрод ерітіндісін тез салқындатпай, сыртқы ауадан бөліп доғалы пісіруде тігістің сапасын жасақтауға қолданатын материал:

А. Флюс;

В. Оттегі;

С. Инертті газ;

Д. Құм;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

Құрастырған оқытушы: 		          М.Шаштиев

Пәні: Металдар технологиясы

Тобы: ТМ-18, ЭТМ-18

ІІІ-НҰСҚА:

1. Серпімділік, қаттылық, тұтқырлық және тозу төзімділігін қамтитын металдардың қасиеті:

А. Механикалық қасиеті;

В. Физикалық қасиеті;

С. Химиялық қасиеті;

Д. Технологиялық қасиеті;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

2. Шойын өндіруге домна пешінде қолданылатын отын:

А. Оттегі;

В. Ағаш;

С. Кокс және табиғи газ;

Д. Тас көмір;

Е. Электр энергиясы.

3. Болаттың құрамында болатын зиянды қоспа:

А. Кремний және хром;

В. Күкірт пен фосфор;

С. Марганец және никель;

Д. Қорғасын және азот;

Е. Хром және марганец.

4. Органикалық полимерлік заттардан алынған жасанды материалдың аты:

А. Резина;

В. Металл;

С. Шихта;

Д. Пластмасса;

Е. Қож (шлак).

5. Пленка жасатушыдан, еріткіштен, пластификтордан, пигменттен, толықтырғыштан және кебуді тездеткіштерден тұратын материал:

А. Ұнтақты материал;

В. Фрикционды материал;

С. Керамикалы материал;

Д. Пластмассалы материал;

Е. Лактыбояғыш материал.

6. Екі қосылатын бөліктерді қыздыру немесе пластикалық деформациялау арқылы атомаралық байланысты жасақтап бөлшектенбейтін қосылыстарды жасақтау процессі:

А. Пісіру (сварка);

В. Қысыммен өңдеу;

С. Құю процесі;

Д. Пішін өзгерту процесі;

Е. Барлық жауап дұрыс.

7. Доғалы пісіру мен кесуде қорек көзінің құралы:

А. Ацетилен генераторы;

В. Пісіру трансформаторы;

С. Оттегі баллоны;

Д. Жарық сүзгілі маска;

Е. Барлық жауп дұрыс.

8. Объект, қажеттілік және көрсеткіштер жиындығы:

А. Ереже;

В. Заң;

С. Сапа;

Д. Қасиет;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

9. 16К20 токарлы – винткескіш станогында иінді біліктерді станокқа орнату үшін қолданатын қосымша құрал:

А. Үшкулакты патрон;

В. Люнеттер;

С. Төрткулакты патрон;

Д. Центрығыстырғыш;

Е. Құралбіліктер (оправки).

10. Бойлық, шетінен және көлденең әдістермен кесу қандай материалды өңдеуге қолданылады?

А. Текстолитті кесуге;

В. Пластмассаны кесуге;

С. Болатты кесуге;

Д. Шойынды кесуге;

Е. Ағашты өңдеуге.

11. Металл қаттылығын алмазды конус ұштығымен немесе диаметрі 1,588мм болат шарикпен анықтайтын әдіс:

А. Роквелл әдісі;

В. Бринелл әдісі;

С. Сынау әдісі;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Білмеймін.

12. Болатты оттекті – конвенторлы әдіспен өндіргенде отын ретінде қолданатын материал:

А. Газ;

В. Кокс;

С. Оттегі;

Д, Ағаш;

Е. Тас көмір.

13. Темір көміртекті қорытпа қандай температураға дейін магнитті болады?

А. 910ºС – ға дейін;

В. 768ºС – ға дейін;

С. 1000ºС – ға дейін;

Д. 1390ºС – ға дейін;

Е. 1539ºС – ға дейін.

14. Металдардың қоршаған ортаның әсерінен бүлінуінің атауы:

А. Сынуы;

В. Мықтылық;

С. Созылғыштық;

Д. Коррозия;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

15. Еріген металл мен электрод ерітіндісін тез салқындатпай, сыртқы ауадан бөліп доғалы пісіруде тігістің сапасын жасақтауға қолданатын материал:

А. Флюс;

В. Оттегі;

С. Инертті газ;

Д. Құм;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

16. Болаттан жасалған материалдарды ыссылай қысыммен өңдегенде керекті температураның шамасы неге байланысты болады?

А. Дайындаманың өлшеміне байланысты;

В. Қолданатын қондырғыға байланысты;

С. Жұмысшының біліктілігіне байланысты;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Болаттың құрамындағы көміртегінің мөлшеріне байланысты.

17. Бөлшектерден дайын өнімдер құрастыру машина жасаудың қандай кезеңіне жатады?

А. Бірінші кезең;

В. Үшінші кезең;

С. Екінші кезең;

Д. Барлығы дұрыс;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

18. Кесу жылдамдығы, беріліс (подача) және кесу тереңдігі ненің элементтері?

А. Дайындама элементтері;

В. Кесу құралының элементтері;

С. Кесу элементтері;

Д. Станок элементтері;

Е. Барлық жауап дұрыс.

19. Жұмыстық бөліктен, мойыннан, конусты немесе цилиндрлі құйрықтан және табаншадан тұратын кескіш құрал:

А. Фреза;

В. Кескіш (резең);

С. Қашау;

Д. Бұрғы;

Е. Барлық жауап дұрыс.

20. Токарь станогының кескіштерінің (резец) бірінші қайралатын беті:

А. Тек қана негізгі артқы беті;

В. Алдыңғы беті;

С. Кескіштің өзегі;

Д. Кескіш (резец) қайралмайды;

Е. Негізгі және қосымша артқы беттері.

21. Атомдағы тәртіпсіз орналасқан дене:

А. Аморфты дене;

В. Болатты дене;

С. Металдар;

Д. Шойынды дене;

Е. Металл қорытпалары.

22. Құрамдағы 2,14 ÷ 6,67% дейін көміртегі болатын темір мен көміртегінің қорытпасы:

А. Фехраль;

В. Болат;

С. Шойын;

Д. Манганин;

Е. Нихром.

23. Металл қорытпаларын балқытып белгілі температураға салқындатқанда, оны құраушы элементтерінің бір мезгілде кристалдануының атауы:

А. Қату;

В. Эвтектика;

С. Бастап бөліну;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Білмеймін.

24. Болат бұйымдардың беткі қабатының қаттылығын жақсарту үшін көміртегімен байыту процесінің атауы:

А. Азоттау;

В. Цианиттеу;

С. Диффузиялық металдау;

Д. Цементтеу;

Е. Барлық жауап дұрыс.

25. Ағаштан түрлі бұйымдар жасардағы оның ылғалдылығы:

А. 55 ÷ 60%;

В. 45 ÷ 50%;

С. 30 ÷ 40%;

Д. 20 ÷ 30%;

Е. 8 ÷ 12%.

Құрастырған оқытушы: 		          М.Шаштиев

Пәні: Металдар технологиясы

Тобы: ТМ-18, ЭТМ-18

ІV-НҰСҚА:

1. Металдардың химиялық құрамына, құрылымына және өңдеу технологиясына байланысты болатын қасиеті:

А. Механикалық қасиеті;

В. Технологиялық қасиеті;

С. Химиялық қасиеті;

Д. Физикалық қасиеті;

Е. Білмеймін.

2. Шойын өндіруде пештен шартты қалыпқа келтіру белбеуінде жүретін процесс және белбеудегі температура:

А. Шихтадан ылғал ұшып шығады, температура - 400ºС;

В. Шойынның пайда болуы, температура - 1000ºС;

С. Темір тотығы таза темірге айналады, температура - 800ºС;

Д. Шойынның балқуы, температура - 1400ºС;

Е. Шлак балқиды, температура - 1400ºС.

3. Инструментальды көміртекті болаттардың маркалары:

А. Ст1, БСт2, ВСт4;

В. У7, У8А, У12, У13А;

С. Сталь 50, Сталь65Г;

Д. Ст3пс2, БСт3кп2;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

4. Пластмассаның механикалық қасиеті неге байланысты?

А. Бояғышқа байланысты;

В. Пластификаторға байланысты;

С. Қатайтқышқа байланысты;

Д. Молекула құрылысы мен қосылған қосылғышқа байланысты;

Е. Температураға байланысты.

5. Металдарды салқындай қысыммен өңдеудің кемшілігі:

А. Металдың қыттылығы төмендейді;

В. Металдың мықтылығы төмендейді;

С. Коррозияға төзімді болады;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Металдың иілгіштігі төмендейді.

6. Пісірілген металдар мен қорытпалардың жарықсыз және ақаусыз қосылыстарының сапалы түзелу қабылеттілігі:

А. Пісірілгіштік қабылеті;

В. Мықтылық қабылеті;

С. Созылғыштық қабылеті;

Д. Иілгіштік қабылеті;

Е. Барлық жауап дұрыс.

7. Өндірістегі өнімді өндіруге және жөндеу үшін жасалатын адамдардың және өндіріс жабдықтарының іс-қимылдарының жиындығы:

А. Технологиялық процесс;

В. Өндірістік процесс;

С. Технологиялық операция;

Д. Технологиялық әрекет;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

8. Металды кесіп өңдеуге негізгі қозғалыс пен беріліс (подача) қозғалысының арақатынасы:

А. Екі қозғалыс бір-біріне тең;

В. Негізгі қозғалыс подача қозғалысынан кіші болады;

С. Негізгі қозғалыс подача қозғалысынан үлкен болады;

Д. Екі қозғалыс болмайды, тек бір қозғалыс;

Е. Барлық жауап дұрыс.

9. Ілеспелі фрезерлеу әдісі қайда қолданылады?

А. Фрезерлеуде ондай әдіс жоқ;

В. Таза және қаралай өңдеуде;

С. Дайындаманы қаралай өңдеуде;

Д. Дайындамада, қабық болмай таза өңдеуде;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

10. Пластмассаны тегістеу (шлифование) жылдамдығы қандай болуы керек?

А. Кез-келген жылдамдықта;

В. 4 ÷ 5 м/сек;

С. 1,6 ÷ 2,2 м/сек;

Д. 0,8 ÷ 1,5 м/сек;

Е. 0,4 ÷ 0,5 м/сек.

11. Металдардың химиялық құрамына, құрылымына және өңдеу технологиясына байланысты болатын қасиеті:

А. Механикалық қасиеті;

В. Технологиялық қасиеті;

С. Химиялық қасиеті;

Д. Физикалық қасиеті;

Е. Білмеймін.

12. Шойын өндіруде пештен шартты қалыпқа келтіру белбеуінде жүретін процесс және белбеудегі температура:

А. Шихтадан ылғал ұшып шығады, температура - 400ºС;

В. Шойынның пайда болуы, температура - 1000ºС;

С. Темір тотығы таза темірге айналады, температура - 800ºС;

Д. Шойынның балқуы, температура - 1400ºС;

Е. Шлак балқиды, температура - 1400ºС.

13. Инструментальды көміртекті болаттардың маркалары:

А. Ст1, БСт2, ВСт4;

В. У7, У8А, У12, У13А;

С. Сталь 50, Сталь65Г;

Д. Ст3пс2, БСт3кп2;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

14. Пластмассаның механикалық қасиеті неге байланысты?

А. Бояғышқа байланысты;

В. Пластификаторға байланысты;

С. Қатайтқышқа байланысты;

Д. Молекула құрылысы мен қосылған қосылғышқа байланысты;

Е. Температураға байланысты.

15. Металдарды салқындай қысыммен өңдеудің кемшілігі:

А. Металдың қыттылығы төмендейді;

В. Металдың мықтылығы төмендейді;

С. Коррозияға төзімді болады;

Д. Барлық жауап дұрыс;

Е. Металдың иілгіштігі төмендейді.

16. Пісірілген металдар мен қорытпалардың жарықсыз және ақаусыз қосылыстарының сапалы түзелу қабылеттілігі:

А. Пісірілгіштік қабылеті;

В. Мықтылық қабылеті;

С. Созылғыштық қабылеті;

Д. Иілгіштік қабылеті;

Е. Барлық жауап дұрыс.

17. Өндірістегі өнімді өндіруге және жөндеу үшін жасалатын адамдардың және өндіріс жабдықтарының іс-қимылдарының жиындығы:

А. Технологиялық процесс;

В. Өндірістік процесс;

С. Технологиялық операция;

Д. Технологиялық әрекет;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

18. Металды кесіп өңдеуге негізгі қозғалыс пен беріліс (подача) қозғалысының арақатынасы:

А. Екі қозғалыс бір-біріне тең;

В. Негізгі қозғалыс подача қозғалысынан кіші болады;

С. Негізгі қозғалыс подача қозғалысынан үлкен болады;

Д. Екі қозғалыс болмайды, тек бір қозғалыс;

Е. Барлық жауап дұрыс.

19. Ілеспелі фрезерлеу әдісі қайда қолданылады?

А. Фрезерлеуде ондай әдіс жоқ;

В. Таза және қаралай өңдеуде;

С. Дайындаманы қаралай өңдеуде;

Д. Дайындамада, қабық болмай таза өңдеуде;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

20. Пластмассаны тегістеу (шлифование) жылдамдығы қандай болуы керек?

А. Кез-келген жылдамдықта;

В. 4 ÷ 5 м/сек;

С. 1,6 ÷ 2,2 м/сек;

Д. 0,8 ÷ 1,5 м/сек;

Е. 0,4 ÷ 0,5 м/сек.

21. Металл қаттылығын алмазды конус ұштығымен немесе диаметрі 1,588мм болат шарикпен анықтайтын әдіс:

А. Роквелл әдісі;

В. Бринелл әдісі;

С. Сынау әдісі;

Д. Дұрыс жауап жоқ;

Е. Білмеймін.

22. Болатты оттекті – конвенторлы әдіспен өндіргенде отын ретінде қолданатын материал:

А. Газ;

В. Кокс;

С. Оттегі;

Д, Ағаш;

Е. Тас көмір.

23. Темір көміртекті қорытпа қандай температураға дейін магнитті болады?

А. 910ºС – ға дейін;

В. 768ºС – ға дейін;

С. 1000ºС – ға дейін;

Д. 1390ºС – ға дейін;

Е. 1539ºС – ға дейін.

24. Металдардың қоршаған ортаның әсерінен бүлінуінің атауы:

А. Сынуы;

В. Мықтылық;

С. Созылғыштық;

Д. Коррозия;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

25. Еріген металл мен электрод ерітіндісін тез салқындатпай, сыртқы ауадан бөліп доғалы пісіруде тігістің сапасын жасақтауға қолданатын материал:

А. Флюс;

В. Оттегі;

С. Инертті газ;

Д. Құм;

Е. Дұрыс жауап жоқ.

Құрастырған оқытушы: 		          М.Шаштиев

«Металдар технологиясы» пәнінен емтихан тестілерінің жауаптары:

| Сұрақтар | І нұсқа | ІІ нұсқа | ІІІ нұсқа | ІV нұсқа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - сұрақ | А | А | А | А |
| 2 - сұрақ | С | С | С | С |
| 3 - сұрақ | В | В | В | В |
| 4 - сұрақ | Д | Д | Д | Д |
| 5 - сұрақ | Е | Е | Е | Е |
| 6 - сұрақ | А | А | А | А |
| 7 - сұрақ | В | В | В | В |
| 8 - сұрақ | С | С | С | С |
| 9 - сұрақ | Д | Д | Д | Д |
| 10 - сұрақ | Е | Е | Е | Е |
| 11 - сұрақ | А | А | А | А |
| 12 - сұрақ | С | С | С | С |
| 13 - сұрақ | В | В | В | В |
| 14 - сұрақ | Д | Д | Д | Д |
| 15 - сұрақ | Е | Е | А | Е |
| 16 - сұрақ | А | А | Е | А |
| 17 - сұрақ | В | В | В | В |
| 18 - сұрақ | С | С | С | С |
| 19 - сұрақ | Д | Д | Д | Д |
| 20 - сұрақ | Е | Е | Е | Е |
| 21 - сұрақ | А | А | А | А |
| 22 - сұрақ | С | С | С | С |
| 23 - сұрақ | В | В | В | В |
| 24 - сұрақ | Д | Д | Д | Д |
| 25 - сұрақ | Е | А | Е | А |